2014年江苏省中等职业学校学生专业技能抽查测试建筑工程测量项目实施方案

一、抽测项目及内容

（一）抽测项目

本次抽测项目为建筑工程测量（个人项目）。

（二）抽测内容及要求

建筑工程测量项目抽测内容分为水准测量和全站仪坐标测量两个分项进行，具体内容如下：

1.水准测量

A

1

2

3

图1 闭合水准路线示意图

每名参测学生在规定的时间内，独立完成指定的一条由1个已知高程点和3个待定点构成的闭合水准路线的外业观测、记录和内业成果计算工作，见图1，水准路线总长约为250米，精度要求为四等。

⑴根据国家规范，结合本次抽测工作实际，四等水准的观测和计算限差基本技术要求如下表：

| 项目 等级 | 视线长度(m) | 前后视 距离 较差(m) | 前后视 距离 较差 累积 (m) | 视线离 地面 最低高度 (m) | 黑红面 读数 较差(mm) | 黑红面 所测 高差 较差(mm) | 闭合 路线 闭合差(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四等 | ≤100 | ≤5.0 | ≤10.0 | ≥0.2 | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤20L |

⑵四等水准观测时前、后视距离必须读取上、下丝读数计算，上、下丝读数应记录在手簿中；观测记录手簿必须使用考评员发放的有印章的专用记录手簿，见表1；

表1 四等水准测量观测记录表

| 测站编号 | 点号 | 后 尺 | 上丝 | 前 尺 | 上丝 | 方 向 及 尺 号 | 标尺读数 |  | K+黑 -红 (mm) | 高差 中数 (m) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 下丝 |  | 下丝 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 后视距离 |  | 前视距离 |  |  | 黑 面 | 红 面 |  |  |  |
|  |  | 视距差（m） |  | 累积差（m） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1C ¦ 2C | 1587 |  | 0755 |  | 后 视 | 1400 | 6187 | 0 | +0.832 | 1#标尺的常数K=4687 2#标尺的常数K=4787 |
|  |  | 1213 |  | 0379 |  | 前 视 | 0567 | 5255 | -1 |  |  |
|  |  | 37.4 |  | 37.6 |  | 后-前 | +0833 | +0932 | +1 |  |  |
|  |  | -0.2 |  | -0.2 |  |  |  |  |  |  |  |

注：各测站高差中数取位至1mm。

(3)四等水准观测顺序按“后－后－前－前”进行，采用单程观测；在没有换站时，后视尺不得移动，每测段测站数不限，但总测站数必须偶数；

⑷高差的计算采用“奇进偶舍”的原则；记录、计算时的占位“0”必须填写；

⑸计算所用的水准测量成果计算表由考评员提供有印章的专用，见表2，表中附有已知数据（A点高程），计算表的辅助计算栏中必须填入水准线路闭合差，闭合差分配采用与路线长度成比例的近似平差，计算所用计算器等必要工具由抽测学生自备；

表2 四等水准测量成果计算表

| 点 号 | 路线长度 (km) | 实测高差 (m) | 改正数 (mm) | 改正后高差 (m) | 高程(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A | 0.50 | +1.220 | +1 | +1.221 | 10.500 | 已知点 |
| 2A |  |  |  |  | 11.721 |  |
|  | 2.00 | -1.418 | +4 | -1.414 |  |  |
| 3A |  |  |  |  | 10.307 |  |
|  | 1.50 | +1.789 | +3 | +1.792 |  |  |
| 4A |  |  |  |  | 12.099 |  |
|  | 2.00 | -1.603 | +4 | -1.599 |  |  |
| 1A |  |  |  |  | 10.500 | 已知点 |
| ∑ | 6.00 | -0.012 | +12 | 0 |  |  |
| 辅助计算：falignlh＝-12mm a==±20mm a=+2mm/km |  |  |  |  |  |  |

注：①距离取位至0.01km，测段高差、改正数及点之高程取位至1mm。

②采用路线长度进行高差闭合差的分配。

③计算fh允=±20L(mm)时，L小于1km时，按1km计。

⑹水准测量采用连续计时的方法，即从考评员宣布测试开始，到抽测学生将仪器装箱、上交成果、把所有物品放回原处后结束，规定时间为30分钟，超出规定时间将终止测试，水准测量分项成绩按0分计算；

2.坐标测量

每名抽测学生在规定的时间内，用全站仪坐标测量法测定2个未知点的三维坐标。即利用1个已知坐标的测站点和1个已知坐标的后视定向点，用坐标测量法一个测回测定2个未知点坐标。测站点、后视定向点和未知点均由抽测基地预先设置固定目标，见图2。

图2 坐标测量测点布设示意图

(1)测站点、定向点、待测点位置由考评员在测试前公布；

(2)已知点数据在坐标测量记录手簿上，记录手簿在测试时领取，见表3；

| 起 算 数 据（单位：m） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z |
| 测 站 点 |  | 56017.261 | 10179.079 | 30.966 |
| 定 向 点 |  | 56015.375 | 9937.498 |  |
| 观 测 成 果（单位：m） |  |  |  |  |
| 目标点 |  | X | Y | Z |
| B | 盘 左 | 55946.493 | 10291.725 | 31.163 |
|  | 盘 右 | 55946.495 | 10291.722 | 31.160 |
|  | 均 值 | 55946.494 | 10291.724 | 31.162 |

表3 坐标测量记录手簿

注：坐标取位至1mm。

(3)仪器对中采用光学对中，对中合格的标准为测站点不得偏离光学对中器的中心1mm；

(4)整平以管水准器的水准气泡在照准部转到任意位置时，气泡偏离管水准器中央不超过1 格为合格的标准；

(5)成果的记录必须规范、整洁；

(6)观测时间为考评员宣布测试开始，到上交观测成果、并将仪器装箱放回原处后结束；坐标测量规定时间为10分钟，在规定时间内未完成者，将被终止测试，坐标测量分项成绩按0分计算；

(7)测量成果与考评组抽测前高精度观测获得的成果进行比较来判断其准确性。

二、抽测命题、考评及成绩评定

（一）抽测命题

由专业技能抽查测试工作专家组根据测试项目实施方案的抽测内容和各地区专业技能抽查测试基地学校现场条件进行抽测命题。

（二）考评

由各市推荐本省职业院校中相关专业的具有技师、技能训练优秀指导教师、高级考评员担任专业技能抽测考评员。

（三）成绩评定

在各项考核指标精度全部满足基本要求的前提下，闭合水准测量成绩占测试总成绩的60%、全站仪坐标测量成绩占测试总成绩的40%。测量和计算部分有误以及成果不合格的项目，该项目成绩为零分。

抽测成绩由考评员在现场按评分标准集体评定。抽测成绩交省、市抽测办。

三、抽测场地与设施

（一）抽测场地

场地：与抽测项目相适应的实训场地；

办公场地：考务办公室1间；

准备和休息场地：教室2-3间。

（二）抽测设备

闭合水准测量、全站仪坐标测量需要使用的2H铅笔、记录板、计算器，由抽测学生自备，计算器不得带有程序编辑功能。

1.闭合水准测量，由抽测基地学校提供2m或3m木制红黑双面水准尺。测量仪器使用自动安平DS3型水准仪，由参测学生自备（含三脚架）。

水准测量所需扶尺员由抽测试基地学校提供经过水准测量训练的志愿者立尺。

2.全站仪坐标测量，使用测角精度不高于a=（含a=）、测距精度不高于2mm+2ppm·D（含2mm+2ppm·D）的全站仪，由参测学生自备（含三脚架）。

四、抽测规则和注意事项

（一）抽测规则

1.每批次测试前30分钟，参测学生必须持本人身份证、学生证经检录合格后方能参加测试。

2.参测学生抽签取得工位号，进行测试前的各项准备工作。考评员负责对各参测学生的身份进行核查。

3.参测学生应严格遵守测试纪律，除携带测试必备的用具（如笔、尺、普通计算器等）外，不得带入任何技术资料和工具。所有通讯工具、摄像工具一律不得带入测试现场。

4.参测学生在测试过程中不得擅自离开测试场地，如有特殊情况，需经考评员同意后作特殊处理。测试过程中，学生若休息、饮水或上洗手间，一律计算在测试时间内。

5.参测学生在测试过程中，如遇问题需举手向考评员提问，学生之间不得互相询问，否则按作弊处理。

6.如果学生提前结束测试，应向考评员举手示意。测试终止时间由考评员记录在案，学生提前结束测试后不得再进行任何操作。

7.参测学生提交成果时应进行必要的清理，并提请考评员到工位处确认。同时，参测学生在考评员记录的测试情况记录表上签字确认。

8.测试结束前3分钟，吹提示哨或考评员口头提醒。测试结束后，由测试学生进行工位的清理工作。经考评员检查许可后，方可离开测试场地。

9.参测学生必须严格按规范进行操作。在测试过程中，由于操作失误导致设备不能正常工作，或造成安全事故不能进行测试的，将被中止测试；若因设备故障导致中断或终止测试，由考评组组长视具体情况做出裁决。

10.观测数据必须原始真实，严禁弄虚作假，否则取消测试资格。测试过程中应规范作业，注意测量安全及仪器保护。

（二）注意事项

1.抽测现场工作人员必须统一佩戴由各市抽测办印制的相应证件。

2.抽测现场除考评员、现场技术服务人员外，其他人员未经抽测基地负责人允许不得进入现场，以免干扰抽测工作。

五、其它

1.参加抽测的学生及相关工作人员，由各抽测基地统一安排食宿，费用自理。

2.本技术文件的最终解释权归省专业技能抽查测试工作办公室。

附件：建筑工程测量项目评分标准

附件

建筑工程测量项目评分标准

一、水准测量

（一）评分规则

水准测量分项满分为60分，以抽测学生完成作业的速度和质量评定成绩，其中速度分为18分，质量分为42分。

1.观测速度

满分成绩为18分，以完成时间（分钟）为准计分，12分钟内完成全部作业得满分，否则每超时1分钟扣1分。

2.外业观测质量

满分成绩为30分，外业观测成果全部符合限差要求和无违反规定者得满分。有任何一项限差超限，则外业观测成果不合格，整个水准测量成绩按0分计。观测质量由考评员根据抽测技术要求对外业操作规范性和记录规范性进行评判，具体评判标准见表4。

3.内业计算成果质量

满分成绩为12分，根据计算成果的正确性和准确度进行评分。

①由考评员根据观测记录进行计算，如高差闭合差不合格，则为不合格成果，整个水准测量成绩按0分计；

②如高差闭合差合格，但是有计算成果不正确，则此项得分为5分；

③如高差闭合差合格，且各项计算成果正确，则此项得分为8分，另加成果准确度得分；

④成果准确度得分满分为4分，根据高差闭合差的值来确定，如果高差闭合差≤5L得满分，在5L与15L之间得3分，在15L与20L之间得2分。

（二）外业观测质量评分标准

外业观测质量评分由考评员跟踪抽测学生进行评定。考评员在学生准备好后发出“开始”指令开始计时，操作过程中，考评员按抽测技术要求进行监督检查，并按评分表（见表4）进行评分，在学生上交观测成果，并将仪器放回原处后，结束计时。

表4 水准测量外业观测质量评分表

| 评测内容 | 评分标准 | 次数 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作 规范性 （20分） 扣完为止 | 观测结果中，视线长度，前后视距差，任一测站上前后视距差累积、红黑面读数的差、红黑面所测高差的差，只要有一项超限，整个水准测量成绩按0分计 |  |  |
|  | 仪器架设高度明显不合适，脚架架设不稳定或有碰动，不注意测量安全及仪器保护，每次扣2分 |  |  |
|  | 圆水准器气泡没有居中，迁站时仪器未竖立、脚架未收拢，换站时出现不顾安全的狂跑现象，每次扣2分 |  |  |
|  | 总测站数不是偶数站，扣4分 |  |  |
|  | 每测站前、后视距离必须读取上、下丝读数计算，上、下丝读数应记录在手簿中，违反每次扣1分 |  |  |
|  | 观测顺序按“后－后－前－前”进行，在没有换站时，后视尺不得移动，违反每次扣1分 |  |  |
| 记录 规范性 （10分） 扣完为止 | 记录计算取位不正确，记录数据有就字改字、橡皮擦，刀片刮等现象，每次扣1分 |  |  |
|  | 记录、计算时的占位“0”须填写，违反一处扣1分 |  |  |
|  | 转抄观测数据，记录数据有连环涂改，观测值厘米和毫米有划改，每改一处扣2分 |  |  |
|  | 每测站记录表格没有填写完整，每次扣1分 |  |  |
|  | 计算每错1处扣2分，伪造数据，取消测试资格，测试成绩按0分计 |  |  |

二、坐标测量

（一）评分规则

坐标测量分项满分为40分，以抽测学生完成作业的速度和质量评定成绩，其中速度分为10分，质量分为30分。

1.观测速度

满分成绩为10分，以完成时间（分钟）为准计分，5分钟内完成全部作业得满分，否则每超时1分钟扣2分。

2.外业观测质量

满分成绩为10分，外业观测符合抽测技术要求和无违反规定者得满分。观测质量由考评员根据抽测技术要求对外业操作规范性和记录规范性进行评判，具体评判标准见表5。

3.观测成果质量

满分成绩为20分，根据待测点成果的正确性和准确度进行评分。

①待测点成果偏离值以两个待测点中精度最低的为依据，成果偏离值为观测值与标准值三维坐标差计算的点位误差绝对值，点位误差的计算公式为：Δ=ΔX2+ΔY2+ΔZ2，待测点的标准值由考评组在抽测前以高精度观测获得；

②由考评员根据观测记录进行计算，如成果偏离值超过20mm，则为不合格成果，整个坐标测量成绩按0分计；

③如成果偏离值合格，但是有计算成果不正确，则此项得分为8分；

④如成果偏离值合格，且各项计算成果正确，则此项得分为12分，另加成果准确度得分；

⑤成果准确度得分满分为8分，根据成果偏离值来确定，成果偏离值在0-5mm之间（含5mm，下同）得满分，偏离值在5-10mm之间得6分，偏离值在10-15mm之间得4分，偏离值在15-20mm之间得2分。

（二）外业观测质量评分标准

外业观测质量评分由考评员跟踪抽测学生进行评定。考评员在学生准备好后发出“开始”指令开始计时，操作过程中，考评员按抽测技术要求进行监督检查，并按评分表（见表5）进行评分，在学生上交观测成果，并将仪器装箱放回原处后，结束计时。

表5 坐标测量外业观测质量评分表

| 评测内容 | 评分标准 | 次数 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作 规范性 （6分） 扣完为止 | 仪器取拿握仪器把手，仪器安装时手扶仪器，不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 仪器架设高度明显不合适，脚架架设不稳定或有碰动，不注意测量安全及仪器保护，每次扣1分 |  |  |
|  | 仪器对中采用光学对中，站点未偏离光学对中器中心1mm，不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 照准部转到任意位置，管水准器气泡偏离管水准器中央未超过1 格，不符合要求扣1分 |  |  |
|  | ①盘左时仪器顺时针方向旋转，不正确扣0.5分 ②盘右时仪器逆时针方向旋转，不正确扣0.5分 |  |  |
|  | 仪器高测量结果精确至毫米，输入数据正确，不正确扣1分 |  |  |
|  | 待测点目标高输入数据正确，不正确扣1分 |  |  |
|  | 操作过程中没有其他多余操作步骤，不符合要求扣1分 |  |  |
| 记录 规范性 （4分） 扣完为止 | 记录计算取位不正确，记录数据有就字改字、橡皮擦，刀片刮等现象，每次扣1分 |  |  |
|  | 记录、计算时的占位“0”须填写，违反一处扣1分 |  |  |
|  | 转抄观测数据，每次扣1分 |  |  |
|  | 计算每错1处扣1分，伪造数据，取消测试资格，测试成绩按0分计 |  |  |