2015年市技能大赛快报之三----工业分析检验项目竞赛说明

1．为全面检验全市职业学校教师、学生工业分析检验技能操作水平，同时体现教师（高职）组与中职组技能比赛难度差异性，本次市赛方案主要依据“2016年江苏省职业学校技能大赛石油化工类工业分析检验项目实施方案”，其中只有 “中职学生组仪器分析项目”调整为“可见分光光度法测定水中的铁离子”项目，其他项目不变。中职学生组仪器分析项目操作步骤见附件。

2．为全面与省赛要求接轨，进一步提高比赛的公平、公正性，各参赛队玻璃分析器皿、比色皿及常规比赛用品自带，比赛各类试剂、蒸馏水、分析天平、可见、紫外分光光度计由赛点提供。

3. 本次仪器分析项目分光光度计型号为：

（1）中职组：722N型可见分光光度计

（2）高职（教师）组：T6及755B型紫外分光光度计

附件：中职学生组《仪器分析》操作技能竞赛——可见分光光度法测定水中的铁离子

① 仪器

可见分光光度计(722N型)；

吸收池(1cm)，4个；

容量瓶(50mL)，8个；

吸量管(1mL、2mL)，各1支；

吸量管(5mL、10mL)，各2支；

烧杯(50mL)，8个。

② 试剂

铁标准溶液(20 ug/ml)；

盐酸羟胺，100g/L；

邻二氮菲，1.5g/L；

醋酸钠溶液，1.0mol/L；

铁试样，浓度<50 ug/ml。

③ 实验操作

标准系列溶液的配制：准确吸取0、2、4、6、8、10mL铁标准溶液(20 ug/ml)于6个50mL容量瓶中，加适量蒸馏水，摇匀，分别加入1mL盐酸羟胺、2mL邻二氮菲、5mL醋酸钠溶液，稀释至刻度，摇匀，放置10分钟。

吸收曲线的绘制：用适宜浓度的铁标准显色液，以空白溶液为参比，于440～560nm波长范围内测定吸光度，制作吸收曲线，从曲线上查得最大吸收波长（510nm附近）。

注：在440～560nm波长范围内每隔10nm测定一个吸光度值，在最大吸收波长±5nm范围内每隔2nm测定一个吸光度值。

标准曲线的绘制：以空白溶液为参比，于最大吸收波长处分别测定标准系列溶液的吸光度。然后以浓度为横坐标，相应的吸光度为纵坐标绘制标准曲线。

样品测定：取适量铁试样溶液于50mL容量瓶中，加适量蒸馏水，摇匀，分别加入1mL盐酸羟胺、2mL邻二氮菲、5mL醋酸钠溶液，稀释至刻度，摇匀。在与标准溶液相同条件下测定试样的吸光度，于标准曲线上查出样品的浓度，平行测定两次。

注：试样稀释倍数可以通过试做确定，试做方法自定。

市技能大赛组委会办公室

2015-10-23